超高频

RFID 应用层DLL库接口文档

(版本 V0.0.2)

版本记录

| 版本号 | 修改记录 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.0.1 | 初版 | 2018.12.28 |  |
| V0.0.2 | 增加协议类型设置/获取、国标LOCK标签、 继电器和IO控制输出设置/获取等函数接口 | 2019.06.13 |  |

1. 介绍	1

2. 函数说明	1

2.1  打开串口	1

2.2  关闭串口	1

2.3  TCP 连接	2

2.4  TCP 断开连接	2

2.5  获取硬件版本号	2

2.6  获取固件版本号	3

2.7  获取设备ID	3

2.8  设置发射功率	3

2.9  获取当前设备发射功率	4

2.10 定频设置	4

2.11 获取当前设备定频设置状态	4

2.12 设置Gen2参数	5

2.13 获取当前Gen2参数设置	8

2.14  CW设置	12

2.15 获取当前设备CW设置	12

2.16 天线设置	13

2.17 获取当前设备天线设置	13

2.18 频段区域设置	14

2.19 获取频段区域	14

2.20 获取设备当前温度	15

2.21 设置温度保护	15

2.22 获取温度保护信息	16

2.23 设置天线工作时间	16

2.24 获取天线工作时间	17

2.25 设置推荐RF链路组合	17

2.26 获取推荐RF链路组合设置	18

2.27 设置FastID功能	18

2.28 获取FastID功能状态	18

2.29 设置Tagfocus功能	19

2.30 获取Tagfocus功能状态	19

2.31 软件复位	19

2.32 寻标签过滤设置	20

2.33  EPC+TID或EPC+TID+USER模式设置	20

2.34 读取EPC+TID或EPC+TID+USER模式状态	21

2.35 恢复出厂设置	22

2.36 单次盘存标签	22

2.37 连续盘存标签	23

2.38 停止连续盘存标签	23

2.39 获取连续盘存标签数据	23

2.40 读标签数据区	24

2.41 写标签数据区	25

2.42  LOCK标签	26

2.43  KILL标签	27

2.44  Block Write数据	27

2.45  Block Erase数据	28

2.46  设置QT参数	29

2.47  获取QT参数	30

2.48  QT标签读操作	31

2.49  QT标签写操作	32

2.50  Block Permalock 操作	33

2.51  设置协议类型	34

2.52  获取协议类型	35

2.53  国标LOCK标签	35

2.54  继电器和IO控制输出设置	37

2.55  获取继电器和IO控制输出设置状态	37

# 介绍

本文档用来说明超高频DLL库文件（UHFAPI.dll）相关函数的使用。通过该DLL库，用户可以方便的编写自己的windows应用程序，通过串口来调试及使用超高频模块。

# 函数说明

## 2.1  打开串口

| 函数原型 | int ComOpen(int port); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 打开串口。串口默认配置为：波特率115200，8 位数据位，1 位停止位，无校验位，无硬件流控制。 |
| 参数 | port: 串口号 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.2  关闭串口

| 函数原型 | void ClosePort(); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 关闭串口 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |

## 2.3  TCP 连接

| 函数原型 | int TCPConnect(const char * hostaddr,int hostport); |
| --- | --- |
| 函数描述 | Tcp 连接 |
| 参数 | hostaddr: 主机地址 hostport: 主机端口号 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.4  TCP 断开连接

| 函数原型 | void TCPDisconnect(); |
| --- | --- |
| 函数描述 | Tcp 断开连接 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 无 |

## 2.5  获取硬件版本号

| 函数原型 | int UHFGetHardwareVersion(unsigned char *version); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 获取硬件版本号 |
| 参数 | version: version[0], 版本号长度 version[1...x], 版本号 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.6  获取固件版本号

| 函数原型 | int UHFGetSoftwareVersion(unsigned char *version); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 获取固件版本号 |
| 参数 | version: version[0], 版本号长度 version[1...x], 版本号 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.7  获取设备ID

| 函数原型 | int UHFGetDeviceID(unsigned int *id); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 获取设备ID |
| 参数 | id: 设备ID（整型ID号） |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.8  设置发射功率

| 函数原型 | int UHFSetPower ( unsigned char saveflag, unsigned char uPower); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 设置发射功率，对特定的天线，设置其读写功率 |
| 参数 | saveflag: 1, 掉电保存设置 0, 掉电不保存设置 uPower: 功率(DB) |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.9  获取当前设备发射功率

| 函数原型 | int UHFGetPower (unsigned char *uPower); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 获得当前设备发射功率 |
| 参数 | uPower: 功率 (DB) |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.10 定频设置

| 函数原型 | int UHFSetJumpFrequency( unsigned char nums, unsigned int *Freqbuf); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 设置设备的定频工作，目前只支持一个频点。 说明：定频频点个数默认为 1 ， Freq[1]表示定频的频点。频点 Freq的单位为 KHz。 |
| 参数 | nums: 定频个数 Freqbuf: 频点数组（整型数组） (例:920125,921250......) |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.11 获取当前设备定频设置状态

| 函数原型 | int UHFGetJumpFrequency( unsigned int *Freqbuf); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 获取当前设备定频状态和定频表 |
| 参数 | Freqbuf[0]: 定频个数 Freqbuf[1...x]: 频点数组（整型数组） (例:920125,921250......) |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.12 设置Gen2参数

| 函数原型 | int UHFSetGen2 (unsigned char Target, unsigned char Action, unsigned char T, unsigned char Q, unsigned char StartQ, unsigned char MinQ, unsigned char MaxQ, unsigned char D, unsigned char C, unsigned char P, unsigned char Sel, unsigned char Session, unsigned char G, unsigned char LF); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 设置Gen2参数 |
| 参数 | Target: select 命令的 Target 参数 0; S0. 1; S1. 2; S2. 3; S3. 4; SL. Action：select 命令的 Action 参数 Matching; Non-Matching. 0; assert SL or inventoried →A; de-assert SL or inventoried → B. 1; assert SL or inventoried → A; do nothing. 2; do nothing; de-assert SL or inventoried → B. 3; negate SL or (A → B, B → A); do nothing. 4; de-assert SL or inventoried → B; de-assert SL or inventoried → A. 5; de-assert SL or inventoried → B; do nothing. 6; do nothing; de-assert SL or inventoried → A. 7; do nothing; negate SL or (A → B, B → A). T：select 命令的Truncate 参数 0; Disable truncation. 1; Enable truncation. Q： 0; 固定 Q 算法. 1; 动态 Q 算法. 注意：在固定 Q 算法下，Q 固定为 StartQ，忽略 MinQ 和 MaxQ。 startQ：0~15 MinQ：0~15 MaxQ：0~15 D：query 命令的 DR 参数 0; 8. 1; 64/3. C：query 命令的 M 参数 0; FM0. 1; Miller2. 2; Miller4. 3; Miller8. P：query 命令的 TRext 参数 0; No pilot. 1; Use pilot. Sel：query 命令的 sel 参数 0; All. 1; All. 2; ~SL. 3; SL. Session：query 命令的 session 参数 0; S0. 1; S1. 2; S2. 3; S3. G：query 命令的 Target 参数 0; A. 1; B. LF: Link Frequency 设置： 0; 40KHz. 1; 160KHz. 2; 200KHz. 3; 250KHz. 4; 300KHz. 5; 320KHz. 6; 400KHz. 7; 640KHz. |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.13 获取当前Gen2参数设置

| 函数原型 | int UHFGetGen2 (unsigned char *Target, unsigned char *Action,unsigned char *T, unsigned char *Q,unsigned char *StartQ, unsigned char *MinQ,unsigned char *MaxQ, unsigned char *D, unsigned char *Coding, unsigned char *P,unsigned char *Sel, unsigned char *Session,unsigned char *G, unsigned char *LF); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 获取Gen2参数 |
| 参数 | Target: select 命令的 Target 参数 0; S0. 1; S1. 2; S2. 3; S3. 4; SL. Action：select 命令的 Action 参数 Matching; Non-Matching. 0; assert SL or inventoried →A; de-assert SL or inventoried → B. 1; assert SL or inventoried → A; do nothing. 2; do nothing; de-assert SL or inventoried → B. 3; negate SL or (A → B, B → A); do nothing. 4; de-assert SL or inventoried → B; de-assert SL or inventoried → A. 5; de-assert SL or inventoried → B; do nothing. 6; do nothing; de-assert SL or inventoried → A. 7; do nothing; negate SL or (A → B, B → A). T：select 命令的Truncate 参数 0; Disable truncation. 1; Enable truncation. Q： 0; 固定 Q 算法. 1; 动态 Q 算法. 注意：在固定 Q 算法下，Q 固定为 StartQ，忽略 MinQ 和 MaxQ。 startQ：0~15 MinQ：0~15 MaxQ：0~15 D：query 命令的 DR 参数 0; 8. 1; 64/3. C：query 命令的 M 参数 0; FM0. 1; Miller2. 2; Miller4. 3; Miller8. P：query 命令的 TRext 参数 0; No pilot. 1; Use pilot. Sel：query 命令的 sel 参数 0; All. 1; All. 2; ~SL. 3; SL. Session：query 命令的 session 参数 0; S0. 1; S1. 2; S2. 3; S3. G：query 命令的 Target 参数 0; A. 1; B. LF: Link Frequency 设置： 0; 40KHz. 1; 160KHz. 2; 200KHz. 3; 250KHz. 4; 300KHz. 5; 320KHz. 6; 400KHz. 7; 640KHz. |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.14  CW设置

| 函数原型 | int UHFSetCW( unsigned char flag); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 设置CW |
| 参数 | flag: 1, 打开CW 0, 关闭CW |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.15 获取当前设备CW设置

| 函数原型 | int UHFGetCW( unsigned char *flag); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 获取CW状态 |
| 参数 | flag: 1, CW打开 0, CW关闭 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.16 天线设置

| 函数原型 | int UHFSetANT( unsigned char saveflag, unsigned char *buf); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 天线设置，设置设备使用的天线，单端口阅读器默认天线 1，不能设置其他天线号。 |
| 参数 | saveflag: 1, 掉电保存 0, 掉电不保存 buf：2bytes, 共16bits, 该位为 1 时，选择对应天 线，该位为 0 时，取消选择对应天线 buf[0]: Ant16~Ant9 buf[1]: Ant8~Ant1 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.17 获取当前设备天线设置

| 函数原型 | int UHFGetANT( unsigned char *buf); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 获取天线设置信息，获得当前设备使用的天线号 |
| 参数 | buf：2bytes, 共16bits, 某一位为 1 时，选择对应天 线，某一位为 0 时，取消选择对应天线 buf[0]: Ant16~Ant9 buf[1]: Ant8~Ant1 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.18 频段区域设置

| 函数原型 | int UHFSetRegion( unsigned char saveflag, unsigned char region); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 频段区域设置 |
| 参数 | saveflag: 1, 掉电保存 0, 掉电不保存 region: 0x01; China1. 0x02; China2. 0x04; Europe. 0x08; USA. 0x16; Korea. 0x32; Japan. |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.19 获取频段区域

| 函数原型 | int UHFGetRegion( unsigned char *region); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 获取频段区域设置 |
| 参数 | region: 0x01; China1. 0x02; China2. 0x04; Europe. 0x08; USA. 0x16; Korea. 0x32; Japan. |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.20 获取设备当前温度

| 函数原型 | int UHFGetTemperature( unsigned int *temperature); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 获取设备当前温度 |
| 参数 | temperature: 温度值（整型） |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.21 设置温度保护

| 函数原型 | int UHFSetTemperatureProtect( unsigned char flag); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 设置温度保护 |
| 参数 | flag: 1, 温度保护 0, 无温度保护 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.22 获取温度保护信息

| 函数原型 | int UHFGetTemperatureProtect( unsigned char *flag); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 获取温度保护信息 |
| 参数 | flag: 1, 温度保护 0, 无温度保护 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.23 设置天线工作时间

| 函数原型 | int UHFSetANTWorkTime(unsigned char antnum, unsigned char saveflag,unsigned int WorkTime); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 设置天线工作时间 |
| 参数 | antnum: 天线号，范围为 1-16 saveflag：1, 掉电保存 0, 掉电不保存 WorkTime: 工作时间，单位ms, 范围10-65535ms |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.24 获取天线工作时间

| 函数原型 | int UHFGetANTWorkTime(unsigned char antnum, unsigned int *WorkTime); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 获取天线工作时间 |
| 参数 | antnum: 天线号，范围为 1-16 （注意:单天线的模块，只能获取天线 1，多天线的模块才支持其他天线的获取。） WorkTime: 工作时间，单位ms, 范围10-65535ms |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.25 设置推荐RF链路组合

| 函数原型 | int UHFSetRFLink ( unsigned char saveflag, unsigned char mode); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 设置推荐RF链路组合 |
| 参数 | saveflag：1, 掉电保存 0, 掉电不保存 mode: 0: DSB_ASK/FM0/40KHZ 1: PR_ASK/Miller4/250KHZ 2: PR_ASK/Miller4/300KHZ 3: DSB_ASK/FM0/400KHZ |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.26 获取推荐RF链路组合设置

| 函数原型 | int UHFGetRFLink (unsigned char* uMode); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 获取推荐RF链路组合设置 |
| 参数 | uMode: 0: DSB_ASK/FM0/40KHZ 1: PR_ASK/Miller4/250KHZ 2: PR_ASK/Miller4/300KHZ 3: DSB_ASK/FM0/400KHZ |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.27 设置FastID功能

| 函数原型 | int UHFSetFastID(unsigned char flag); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 设置FastID功能 |
| 参数 | flag：1, 开启 0, 关闭 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.28 获取FastID功能状态

| 函数原型 | int UHFGetFastID(unsigned char *flag); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 获取FastID功能信息 |
| 参数 | flag：1, 开启 0, 关闭 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.29 设置Tagfocus功能

| 函数原型 | int UHFSetTagfocus(unsigned char flag); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 设置Tagfocus功能 |
| 参数 | flag：1, 开启 0, 关闭 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.30 获取Tagfocus功能状态

| 函数原型 | int UHFGetTagfocus(unsigned char *flag); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 获取Tagfocus功能信息 |
| 参数 | flag：1, 开启 0, 关闭 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.31 软件复位

| 函数原型 | int UHFSetSoftReset(void); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 软件复位（用来复位阅读器） |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.32 寻标签过滤设置

| 函数原型 | int UHFSetFilter(unsigned char saveflag, unsigned char bank,unsigned int startaddr, unsigned int datalen,unsigned char *databuf); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 寻标签过滤设置，寻标签过程中，标签群的范围选择。 |
| 参数 | saveflag：1, 掉电保存 0, 掉电不保存 bank：0x01: EPC , 0x02: TID, 0x03: USR startaddr：起始地址，单位：字节 datalen: 数据长度，单位: 字节 databuf: 数据 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.33  EPC+TID或EPC+TID+USER模式设置

| 函数原型 | int UHFSetEPCTIDMode(unsigned char saveflag, unsigned char mode); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 设置EPC和TID模式 |
| 参数 | saveflag：1, 掉电保存 0, 掉电不保存 mode： 0x00，表示关闭； 0x01，表示开启EPC+TID模式（默认地址为 0x00, 长 度 为 6 个 字 ） ； 0x02, 表 示 开 启EPC+TID+USER模式 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.34 读取EPC+TID或EPC+TID+USER模式状态

| 函数原型 | int UHFGetEPCTIDMode(unsigned char *mode); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 获取EPC和TID模式 |
| 参数 | mode： 0x00，表示关闭； 0x01，表示开启EPC+TID模式（默认地址为 0x00, 长 度 为 6 个 字 ） ； 0x02, 表 示 开 启EPC+TID+USER模式 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.35 恢复出厂设置

| 函数原型 | int UHFSetDefaultMode(); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 恢复出厂设置 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

说明：发送恢复出厂设置命令，可以恢复阅读器的设置，恢复出厂设置成功后，阅读器会自动复位。该命令执行后，如下设置值会变化：

| 设置值 | 恢复出厂设置后的值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 发射功率 | 30dBm |  |
| 温度保护设置 | 开启 |  |
| 推荐 RF 链路组合 | PR _ASK /Miller4/ 250KHz |  |
| 蜂鸣器状态 | 不鸣响 |  |
| FastID 功能 | 关闭 |  |
| TagFocus 功能 | 关闭 |  |
| 模块波特率 | 115200 |  |
| Dual 和 Singel 模式 | Dual |  |
| 寻标签过滤设置 | 过滤数据长度=0 | 表示寻标签过程中不启用过滤机制 |
| 同时读取EPC 和 TID 模式 | 关闭 |  |

## 2.36 单次盘存标签

| 函数原型 | int UHFInventorySingle (unsigned char* uLenUii, unsigned char* uUii ); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 单次盘存标签，寻标签 |
| 参数 | uLenUii：uii长度 uUii： uii数据 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.37 连续盘存标签

| 函数原型 | int UHFInventory(); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 连续盘存标签。注意：连续盘存标签期间，阅读器不响应其他命令，若需执行其他命令，需发送停止连续盘存标签命令，等待停止连续盘存标签应答后，再发送需执行的命令。 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.38 停止连续盘存标签

| 函数原型 | int UHFStopGet(); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 停止盘存标签 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.39 获取连续盘存标签数据

| 函数原型 | int UHF_GetReceived_EX(int* uLenUii, unsigned char* uUii); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 获取连续盘存标签数据 |
| 参数 | uLenUii：uii长度 uUii： uii数据 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.40 读标签数据区

| 函数原型 | int UHFReadData (unsigned char* uAccessPwd, unsigned char FilterBank,unsigned int FilterStartaddr, unsigned int FilterLen, unsigned char *FilterData, unsigned char uBank,unsigned int uPtr, unsigned int uCnt, unsigned char* uReadDatabuf, unsigned int* uReadDataLen); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 读标签数据区，读取标签指定数据区的数据。 |
| 参数 | uAccessPwd：4字节密码 FilterBank：启动过滤的bank号，1：EPC, 2:TID, 3:USR FilterStartaddr：启动过滤的起始地址，单位：bit FilterLen：启动过滤的长度，单位：bit FilterData：启动过滤的数据 uBank：读取数据的bank 0x00: Reserve , 0x01: EPC, 0x02: TID，0x03: USR uPtr：读取数据的起始地址，单位：字 uCnt：读取数据的长度，单位：字 uReadDatabuf：读取到的数据 uReadDataLen：读取到的数据长度 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.41 写标签数据区

| 函数原型 | int UHFWriteData (unsigned char* uAccessPwd, unsigned char FilterBank,unsigned int FilterStartaddr, unsigned int FilterLen, unsigned char *FilterData, unsigned char uBank,unsigned int uPtr, unsigned char uCnt,unsigned char *uWriteDatabuf); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 写标签数据区，把数据写入指定存储区。 |
| 参数 | uAccessPwd：4字节密码 FilterBank：启动过滤的bank号，1：EPC, 2:TID, 3:USR FilterStartaddr：启动过滤的起始地址，单位：bit FilterLen：启动过滤的长度，单位：bit FilterData：启动过滤的数据 uBank：写入数据的bank: 0x00: Reserve , 0x01: EPC, 0x02: TID，0x03: USR uPtr：写入数据的起始地址，单位：字 uCnt：写入数据的长度，单位：字 uWriteDatabuf：写入的数据 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.42  LOCK标签

| 函数原型 | bool UHFLockTag(unsigned char* uAccessPwd, unsigned char FilterBank,unsigned int FilterStartaddr, unsigned int FilterLen, unsigned char *FilterData, unsigned char *lockbuf); |
| --- | --- |
| 函数描述 | LOCK标签，锁定标签的 memory bank |
| 参数 | uAccessPwd：4字节密码 FilterBank：启动过滤的bank号，1：EPC, 2:TID, 3:USR FilterStartaddr：启动过滤的起始地址，单位：bit FilterLen：启动过滤的长度，单位：bit FilterData：启动过滤的数据 lockbuf：3字节，高 4bit 无效，第0-9位为Action位， 第10-19位为Mask位 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.43  KILL标签

| 函数原型 | int UHFKillTag(unsigned char* uAccessPwd, unsigned char FilterBank,unsigned int FilterStartaddr, unsigned int FilterLen, unsigned char *FilterData); |
| --- | --- |
| 函数描述 | KILL标签 |
| 参数 | uAccessPwd：4字节密码 FilterBank：启动过滤的bank号，1：EPC, 2:TID, 3:USR FilterStartaddr：启动过滤的起始地址，单位：bit FilterLen：启动过滤的长度，单位：bit FilterData：启动过滤的数据 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.44  Block Write数据

| 函数原型 | int UHFBlockWriteData (unsigned char* uAccessPwd, unsigned char FilterBank,unsigned int FilterStartaddr, unsigned int FilterLen, unsigned char *FilterData, unsigned char uBank,unsigned int uPtr, unsigned int uCnt,unsigned char *uWriteDatabuf); |
| --- | --- |
| 函数描述 | Block Write 特定长度的数据到标签的特定地址 |
| 参数 | uAccessPwd：4字节密码 FilterBank：启动过滤的bank号，1：EPC, 2:TID, 3:USR FilterStartaddr：启动过滤的起始地址，单位：bit FilterLen：启动过滤的长度，单位：bit FilterData：启动过滤的数据 uBank：写入数据的bank: 0x00: Reserve , 0x01: EPC, 0x02: TID，0x03: USR uPtr：写入数据的起始地址，单位：字 uCnt：写入数据的长度，单位：字 uWriteDatabuf：写入的数据 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.45  Block Erase数据

| 函数原型 | int UHFBlockEraseData (unsigned char* uAccessPwd, unsigned char FilterBank,unsigned int FilterStartaddr, unsigned int FilterLen, unsigned char *FilterData, unsigned char uBank,unsigned int uPtr, unsigned char uCnt); |
| --- | --- |
| 函数描述 | BlockErase 特定长度的数据到标签的特定地址 |
| 参数 | uAccessPwd：4字节密码 FilterBank：启动过滤的bank号，1：EPC, 2:TID, 3:USR FilterStartaddr：启动过滤的起始地址，单位：bit FilterLen：启动过滤的长度，单位：bit FilterData：启动过滤的数据 uBank：写入数据的bank: 0x00: Reserve , 0x01: EPC, 0x02: TID，0x03: USR uPtr：写入数据的起始地址，单位：字 uCnt：写入数据的长度，单位：字 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.46  设置QT参数

| 函数原型 | int UHFSetQT (unsigned char* uAccessPwd, unsigned char FilterBank,unsigned int FilterStartaddr, unsigned int FilterLen, unsigned char *FilterData, unsigned char QTData); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 设置 QT 命令参数 |
| 参数 | uAccessPwd：4字节密码 FilterBank：启动过滤的bank号，1：EPC, 2:TID, 3:USR FilterStartaddr：启动过滤的起始地址，单位：bit FilterLen：启动过滤的长度，单位：bit FilterData：启动过滤的数据 QTData： bit0; 0表示无近距离控制，1表示启用近距离控制. bit1; 0启用private Memory map, 1启用public memory map. bit2~bit7; 保留. |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.47  获取QT参数

| 函数原型 | int UHFGetQT (unsigned char* uAccessPwd, unsigned char FilterBank,unsigned int FilterStartaddr, unsigned int FilterLen, unsigned char *FilterData, unsigned char *QTData); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 获取QT 命令参数 |
| 参数 | uAccessPwd：4字节密码 FilterBank：启动过滤的bank号，1：EPC, 2:TID, 3:USR FilterStartaddr：启动过滤的起始地址，单位：bit FilterLen：启动过滤的长度，单位：bit FilterData：启动过滤的数据 QTData： bit0; 0表示无近距离控制，1表示启用近距离控制. bit1; 0启用private Memory map, 1启用public memory map. bit2~bit7; 保留. |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.48  QT标签读操作

| 函数原型 | int UHFReadQT(unsigned char* uAccessPwd, unsigned char FilterBank,unsigned int FilterStartaddr, unsigned int FilterLen, unsigned char *FilterData, unsigned char QTData,unsigned char uBank, unsigned int uPtr, unsigned char uCnt, unsigned char *uReadDatabuf, unsigned char *uReadDataLen); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 通过 QT 读操作，读取标签 Private Memory Map 的数据，读取操作完成后，不管操作成功还是失败，标签自动返回 QT 读操作前的 memory map 状态。 |
| 参数 | uAccessPwd：4字节密码 FilterBank：启动过滤的bank号，1：EPC, 2:TID, 3:USR FilterStartaddr：启动过滤的起始地址，单位：bit FilterLen：启动过滤的长度，单位：bit FilterData：启动过滤的数据 QTData： bit0; 0表示无近距离控制，1表示启用近距离控制. bit1~bit7; 保留. uBank：读取数据的bank uPtr：读取数据的起始地址，单位：字 uCnt：读取数据的长度，单位：字 uReadDatabuf：读取到的数据 uReadDataLen：读取到的数据长度 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.49  QT标签写操作

| 函数原型 | int UHFWriteQT(unsigned char* uAccessPwd, unsigned char FilterBank,unsigned int FilterStartaddr, unsigned int FilterLen, unsigned char *FilterData, unsigned char QTData,unsigned char uBank, unsigned int uPtr, unsigned char uCnt, unsigned char *uWriteDatabuf); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 通过 QT 写操作，写入特定长度的数据到标签的 Private Memory Map，特定地址，写入操作完成后，不管操作成功还是失败，标签自动返回 QT 读操作前的 memory map 状态。 |
| 参数 | uAccessPwd：4字节密码 FilterBank：启动过滤的bank号，1：EPC, 2:TID, 3:USR FilterStartaddr：启动过滤的起始地址，单位：bit FilterLen：启动过滤的长度，单位：bit FilterData：启动过滤的数据 QTData： bit0; 0表示无近距离控制，1表示启用近距离控制. bit1~bit7; 保留. uBank：写数据的bank uPtr：写数据的起始地址，单位：字 uCnt：写数据的长度，单位：字 uWriteDatabuf：要写入的数据 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.50  Block Permalock 操作

| 函数原型 | int UHFBlockPermalock(unsigned char* uAccessPwd, unsigned char FilterBank,unsigned int FilterStartaddr, unsigned int FilterLen, unsigned char *FilterData, unsigned char ReadLock,unsigned char uBank, unsigned int uPtr, unsigned char uRange, unsigned char *uMaskbuf); |
| --- | --- |
| 函数描述 | BlockPermalock 操作 |
| 参数 | uAccessPwd：4字节密码 FilterBank：启动过滤的bank号，1：EPC, 2:TID, 3:USR FilterStartaddr：启动过滤的起始地址，单位：bit FilterLen：启动过滤的长度，单位：bit FilterData：启动过滤的数据 ReadLock： bit0; 0表示Read，1表示Permalock. bit1~bit7; 保留. uBank：写数据的bank uPtr：Block 起始地址，单位为 16 个块 uRange：Block 范围，单位为 16 个 Block uMaskbuf：块掩码数据，高位在前，两个字节，16位对应16个块是否选择 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.51  设置协议类型

| 函数原型 | int UHFSetProtocolType( unsigned char type); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 设置协议类型 |
| 参数 | type：0x00 表示ISO18000-6C 协议, 0x01 表示GB/T 29768 国标协议, 0x02 表示GJB 7377.1 国军标协议 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.52  获取协议类型

| 函数原型 | int UHFGetProtocolType (unsigned char *type); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 获取协议类型 |
| 参数 | type：0x00 表示ISO18000-6C 协议, 0x01 表示GB/T 29768 国标协议, 0x02 表示GJB 7377.1 国军标协议 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.53  国标LOCK标签

| 函数原型 | int UHFGBTagLock(unsigned char* uAccessPwd, unsigned char FilterBank,unsigned int FilterStartaddr, unsigned int FilterLen, unsigned char *FilterData, unsigned char memory, unsigned char config, unsigned char action); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 国标LOCK标签 |
| 参数 | uAccessPwd：4字节密码 FilterBank：启动过滤的bank号，1：EPC, 2:TID, 3:USR FilterStartaddr：启动过滤的起始地址，单位：字节 FilterLen：启动过滤的长度，单位：字节 FilterData：启动过滤的数据 memory 存储区： 0x00 表示标签信息区, 0x10 表示编码区, 0x20 表示安全区, 0x3x 表示用户区 0x30-0x3F 表示用户区编号0 到编号15 config 配置： 0x00 表示配置存储区属性, 0x01 表示配置安全模式 action: 配置存储区属性: 0x00:可读可写, 0x01:可读不可写, 0x02:不可读可写, 0x03:不可读不可写 配置安全模式: 0x00:保留, 0x01:不需要鉴别, 0x02:需要鉴别,不需要安全通信, 0x03:需要鉴别,需要安全通信 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.54  继电器和IO控制输出设置

| 函数原型 | int UHFSetIOControl( unsigned char output1, unsigned char output2 ,unsigned char outStatus); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 继电器和IO 控制输出设置 |
| 参数 | output1: 0:低电平 1：高电平 output2: 0:低电平 1：高电平 outStatus： 0：断开 1：闭合 |
| 返回值 | 0: 成功 其它: 失败 |

## 2.55  获取继电器和IO控制输出设置状态

| 函数原型 | int UHFGetIOControl (unsigned char *outData); |
| --- | --- |
| 函数描述 | 获取继电器和IO 控制输出设置状态 |
| 参数 | outData[0]: 0:低电平 1：高电平 outData[1]: 0:低电平 1：高电平 |
| 返回值 | 2：数据长度（成功） -1：获取失败 |